Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

ТЕХНИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ

Ведомость объемов работ

Строительство газовой котельной для жилого дома по ул. Лермонтова, 27, р.п. Колывань.

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Наружный газопровод |  |  |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,165 |
| 2 | Монтаж крана шарового на газопроводах из труб условным диаметром до 50 мм | 1 | 2 |
| 3 | Кран шаровой В-В размером 1" | шт. | 2 |
| 4 | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм | 1 фильтр | 1 |
| 5 | Фильтр газовый ФГ 25 | шт | 1 |
| 6 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,0011 |
| 7 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | -0,0011 |
| 8 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), наружным диаметром 25мм | шт. | 6 |
| 9 | Переходы на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) наружным диаметром 25,0 мм(Резьба,Д25мм) | шт. | 4 |
| 10 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,02 |
| Раздел 2. Внутреннее газооборудование |  |  |  |
| 11 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм | 1 шт. | 1 |
| 12 | Счетчик газа , BK-G4 | шт | 1 |
| 13 | Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм | 1 клапан | 1 |
| 14 | Клапан термозапорный Ду20, Ру 0,6МПа ,КТЗ 001- 25 | шт | 1 |
| 15 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |
| 16 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,002 |
| 17 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 2 |
| 18 | Кран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 2 |
| 19 | Установка фасонных частей стальных (отводов, переходов) | 1 т фасонных частей | 0,0016 |
| 20 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | -0,0016 |
| 21 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), наружным диаметром 20мм | шт. | 3 |
| 22 | Хомуты для крепления труб | шт. | 5 |
| 23 | Установка навесных котлов | 1 прибор | 1 |
| 24 | Навесной газовый одноконтурный котел серии "Berettа", 24 кВт | 1шт | 1 |
| Раздел 3. Обвязка отопительного котла |  |  |  |
| 25 | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полипропиленовых труб , наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| 26 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб , наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,045 |
| 27 | Труба полипропиленовая, Д 25мм | м | 8 |
| 28 | Труба полипропиленовая, Д 20мм | м | 4,5 |
| 29 | Муфта, 25х20 мм | шт | 8 |
| 30 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), наружным диаметром 20мм | шт. | 4 |
| 31 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), наружным диаметром 25мм | шт. | 6 |
| 32 | Кран шаровой В-В размером 1" | шт. | 4 |
| 33 | Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт. | 2 |
| 34 | Кран шаровой, Ду 40 мм | шт | 2 |
| 35 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 25 мм | 1 врезка | 1 |
| 36 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 1 |
| 37 | Установка фильтров диаметром 20 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 38 | Демонтаж баков расширительных | 1 бак | 1 |
| 39 | Установка баков расширительных | 1 бак | 1 |
| 40 | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1 м3 | шт. | -1 |
| 41 | Бак расширительный 18л, ( с кольцом и уплотнит.резиной) | шт | 1 |
| 42 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 м3 объема здания | 1 |
| Раздел 4. Прочие работы |  |  |  |
| 43 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах (ввод) | 100 отверстий | 0,01 |
| 44 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых (вентканал, дымоход) | 100 шт. | 0,02 |
| 45 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,004 |
| 46 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0,2 |
| 47 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах | 100 отверстий | 0,03 |
| 48 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 2 |
| Антикоррозийное покрытие трубопроводов |  |  |  |
| 49 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 2 |
| 50 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| 51 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| Противопожарное покрытие стены под котел газовый навесной |  |  |  |
| 52 | Облицовка стен асбокартоном | 100 м2 облицовки | 0,0045 |
| 53 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 4 мм | м2 | 0,45 |
| Раздел 5. Устройство дымоходов |  |  |  |
| 54 | Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м | 1 т конструкций | 0,077175 |
| 55 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4,5 |
| 56 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 0,2 |
| 57 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,04 |
| 58 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,2 |
| Раздел 6. Устройство вентканала |  |  |  |
| 59 | Монтаж вентиляционной трубы,диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| 60 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 0,075 |
| 61 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,003 |
| 62 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам | 100 м | 0,00628 |
| 63 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм | т | 0,0055 |
| 64 | Монтаж опорных конструкций | 1 т конструкций | 0,009438 |
| 65 | Сталь толстолистовая марки Ст1, Ст2, Ст3, толщиной 3 мм | т | 0,008478 |
| 66 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 1 |
| 67 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты до 200 мм | шт. | 1 |
| 68 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм | 1 решетка | 1 |
| 69 | Крепления для воздуховодов ,хомуты | т | 0,001 |
| Раздел 7. Испытания газопровода |  |  |  |
| 70 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,182 |
| 71 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 узел | 1 |
| 72 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм | 100 м газопровода | 0,182 |
| 73 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 1 |

- Локальный сметный расчет является приложением к извещению запроса котировок, прикреплен в электронной форме в виде отдельного файла.

В случае если в локальном сметном расчете  и ведомости объемов работ применяются указания на товарный знак, то такие указания считать не действительными.

- В случае если в локально-сметных расчетах и ведомости объемах работ применяются указания на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, торговое наименование, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.

И.о. главы р.п.Колывань                                                                                       А.А. Дорофеев