Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

ТЕХНИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по ремонту фасада многоквартирного жилого дома ул. К. Маркса, 108а.

Ведомость объемов работ

| N п/п | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Работы на фасаде |  |  |  |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ; | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 3,546 |
| 2 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами; | 1 т | 1,762 |
| 3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021; | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,48 |
| 4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,48 |
| 5 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами; | 1 т | 0,169 |
| 6 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных; | 100 м2 | 0,047 |
| 7 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен; | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,047 |
| 8 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм; | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2 |
| 9 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2; | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,025 |
| 10 | Армирование кладки стен и других конструкций; | 1 т металлических изделий | 0,0042 |
| 11 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором; | 10 м трещин | 2,2 |
| Раздел 2. Работы в помещении (Устройство обойм) |  |  |  |
| 12 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами; 1 т |  | 0,376 |
| 13 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных; | 100 м2 | 0,101 |
| 14 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен; | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,101 |
| Раздел 3. Отмостка |  |  |  |
| 15 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных; | 100 м3 конструкций | 0,052 |
| 16 | Устройство бетонной отмостки прим.; | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,051 |
| 17 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50); | м3 | -5,202 |
| 18 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200); | м3 | 5,202 |
| 19 | Устройство основания под фундаменты щебеночного; | 1 м3 основания | 3,45 |
| 20 | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях; | 100 м бортового камня | 0,67 |
| 21 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Прил.27.3 п.3.7а; | м3 | -2,613 |
| 22 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Прил.27.3 п.3.7а; | м3 | 2,0904 |
| 23 | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91); | шт. | 67 |
| 24 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; | 1 т груза | 2,09 |
| 25 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (от разборки отмостки); | 1 т груза | 12,48 |
| 26 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза; | 1 т груза | 15,38 |

- Глава р.п.Колывань                                                                                       В.Н. Тайлаков