Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

ТЕХНИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по ремонту тепловых колодцев р.п. Колывань.

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Рев Проспект 38 |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,015 |
| 2 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,09 |
| 3 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,09 |
| 4 | Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,06704 |
| 5 | Люки чугунные | шт. | 1 |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,015 |
| Раздел 2. ул.Коммунистическая 26 |  |  |  |
| 7 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,015 |
| 8 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,06 |
| 9 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,06 |
| 10 | Люки чугунные | шт. | 1 |
| 11 | Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 2 | 0,12556 |
| 12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,015 |
| Раздел 3. ул.Соловьева 49 |  |  |  |
| 13 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,03 |
| 14 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,15 |
| 15 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,15 |
| 16 | Люки чугунные | шт. | 2 |
| 17 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,03 |
| Раздел 4. в районе Дома детского творчества |  |  |  |
| 18 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |
| 19 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,1205 |
| 20 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,1205 |
| 21 | Люки чугунные | шт. | 1 |
| 22 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |
| Раздел 5. по ул.Кирова 42-46 |  |  |  |
| 23 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,028 |
| 24 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,106 |
| 25 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,106 |
| 26 | Люки чугунные | шт. | 3 |
| 28 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,028 |
| Раздел 6. на Территории ЦРБ |  |  |  |
| 29 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,015 |
| 30 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,09 |
| 31 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,09 |
| 32 | Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,06704 |
| 33 | Люки чугунные | шт. | 1 |
| 34 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,015 |
| Раздел 7. Замена задвижек 2 шт |  |  |  |
| 35 | Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм | 1 задвижка | 2 |
| 36 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 |
| 37 | Задвижки Ду 100мм ТК-Ю2 – 1шт., Ду 100мм ТК-Ю2-8 – 1шт | шт. | 2 |
|  | Раздел 8. Замена задвижек 6 шт |  |  |
| 38 | Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм | 1 задвижка | 6 |
| 39 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 6 |
| 40 | Задвижки Ду 100мм ТК-Ю1-13А – 2шт., Ду 100мм ТК-Ю2-13Б – 2шт., Ду 100мм ТК-Ю2-25 – 2шт | шт. | 6 |

Глава р.п.Колывань                                                                                       В.Н. Тайлаков