Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

ТЕХНИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по ремонту теплообменников на котельной (ЦРБ).

Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 |
| Раздел 1. Демонтаж теплообменников |  |  |  |
| 1 | Пластины теплообменников | 1 т | 0,1536 |
| 2 | Демонтаж манометров | 1 компл. | 8 |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |
| 4 | Пластины теплообменников | 1 т | 0,1536 |
| 5 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0,08 |
| 6 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 100 сгонов | 0,08 |
| 8 | Установка манометров | 1 компл. | 8 |
| 9 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | 1 насос | 2 |
| 10 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| 11 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм | 1 шт. | 4 |
| 12 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 4 |
| 13 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 1 |
| 14 | Установка манометров | 1 компл. | 4 |
| 15 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2 | 100 м | 0,4 |
| 16 | Пускатель ручной взрывобезопасный | 1 шт. | 2 |
| 17 | Кнопки управления взрывобезопасные, количество элементов до 2 | 1 шт. | 2 |
| 18 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 2 |
| 19 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| 20 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 1 |
| Раздел 3. Материалы |  |  |  |
| 27 | Пластина М6М-Н-0,6 ОН end plate I 3642170076 | шт. | 4 |
| 28 | Пластина М6М-Н-316-0.5 4Н 3642174003 | шт. | 40 |
| 29 | Пластина М6М-Н-316-0.6 4Н 3642170083 end plate | шт. | 4 |
| 30 | Прокладки к М6 MFG 3233014193 | шт. | 52 |
| 31 | Манометры технические 0-6 кгс/см2 | шт. | 10 |
| 32 | Манометры технические 0-10 кгс/см2 | шт. | 2 |
| 33 | Насос Willo econom MHI 405/ER | шт. | 2 |
| 34 | Кран Seagull 571 FF д. 20 РУ16 рычаг | шт. | 12 |
| 35 | Кран бронзовый трехходовой | шт. | 4 |
| 36 | Кран бронзовый шаровый | шт. | 1 |
| 37 | Муфта д. 25 мм | шт. | 8 |
| 38 | Сгон д. 25 мм | шт. | 8 |
| 39 | Гайка д. 25 мм | шт. | 8 |
| 40 | Труба стальная д. 25 мм | кг | 12,8 |
| 41 | Отвод д. 25 мм | шт. | 6 |
| 42 | Отвод д. 25 мм | шт. | 4 |
| 43 | Кабель | м | 40 |
| 44 | Автомат выкл | шт. | 2 |
| 45 | Пускатель | шт. | 2 |
| 46 | Кнопка | шт. | 2 |
| 47 | Гофра | шт. | 10 |
| 48 | Крепеж гофры | шт. | 10 |

- Локальный сметный расчет является приложением к запросу котировок, прикреплен в электронной форме в виде отдельного файла.

В случае если в локальном сметном расчете  и ведомости объемов работ применяются указания на товарный знак, то такие указания считать не действительными.

- В случае если в локально-сметных расчетах и ведомости объемах работ применяются указания на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, торговое наименование, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.

Глава р.п.Колывань                                                                                       В.Н. Тайлаков