Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

ТЕХНИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ

Ведомость объемов работ

Строительство газопровода низкого давления от жилого дома по ул. Соловьева, 11, до присоединения к ГНД, р.п. Колывань.

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Наружный газопровод |  |  |  |
| 1 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 150 мм | 100 м газопровода | 0,124 |
| 2 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм | м | -12,52 |
| 3 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 12,52 |
| 4 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 80 мм | 100 м газопровода | 0,1315 |
| 5 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | -13,28 |
| 6 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 13,28 |
| 7 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм | 100 м газопровода | 0,546 |
| 8 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | -55,15 |
| 9 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 55,15 |
| 10 | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром до 50 мм(кран шаровой ДУ=32мм) | 1 задвижка | 2 |
| 11 | Краны стальные газовые шаровые ГШК-32 (389,32:1,18*1,02*1,03:4,29) | шт | 2 |
| 12 | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | 100 заглушек | 0,02 |
| 13 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | -0,002 |
| 14 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 1 |
| 15 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм | шт. | 1 |
| 16 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (Отводы) | 1 т фасонных частей | 0,0146 |
| 17 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | -0,0146 |
| 18 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм | шт. | 2 |
| 19 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм | шт. | 8 |
| 20 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (Переходы) | 1 т фасонных частей | 0,0052 |
| 21 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | -0,0052 |
| 22 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-89х3,5 мм | шт. | 2 |
| 23 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-32х2,5 мм | шт. | 1 |
| 24 | Соединительная арматура трубопроводов, муфта,сгон,резьба диаметром 32 мм | 10 шт. | 1 |
| Антикорозийное покрытие газопроводов |  |  |  |
| 25 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16047 |
| 26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16047 |
| Раздел 2. Опоры |  |  |  |
| 27 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 2 | 100 ям | 0,16 |
| 28 | Устройство фундаментов-столбов бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,032 |
| 29 | Монтаж опор | 1 т конструкций | 0,44 |
| 30 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 16,6 |
| 31 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 58,5 |
| 32 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм | т | 0,006776 |
| Раздел 3. Испытания газопровода |  |  |  |
| 33 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,8015 |
| 34 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм | 1 узел | 1 |
| 35 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм | 100 м газопровода | 0,546 |
| 36 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм | 100 м газопровода | 0,1315 |
| 37 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм | 100 м газопровода | 0,124 |
| 38 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 1 |

- Локальный сметный расчет является приложением к извещению запроса котировок, прикреплен в электронной форме в виде отдельного файла.

В случае если в локальном сметном расчете  и ведомости объемов работ применяются указания на товарный знак, то такие указания считать не действительными.

- В случае если в локально-сметных расчетах и ведомости объемах работ применяются указания на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, торговое наименование, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.

Глава р.п.Колывань                                                                                       В.Н. Тайлаков