| Позиция | Наименование технического оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма | Тип, марка , код обозначение документа, опросного листа |
| --- | --- | --- |
|  | Оборудование |  |
| 1 | Шкафной узел учета расхода газа на базе счетчика ротационного RVG G250 Gмакс=1900м3/час, Gмин=570м3/час, Рвх.=0.6МПа | ШУУРГ-Р-0.75-400 с газовым обогревателем |
| 2 | Газорегуляторный пункт шкафной с основной и резервной линиями редуцирования, с регуляторами давления РДГ-50Н Дс=30мм Gмакс=600 (700)м3/час, Gмин=180 (210) м3/час, Рвх.=0.6МПа,Рвых.-300мм в.ст. | ### ГРПШ-13-2Н-У1 утепленный с газовым отоплением |
|  | Арматура |  |
| 3 | Кран шаровой фланцевый, Ду50мм,Ру1.6МПа | ГШК-50ф |
| 4 | Кран шаровой фланцевый, Ду80мм,Ру1.6МПа | ГШК-80ф |
| 5 | Кран шаровой фланцевый, Ду100мм,Ру1.6МПа | ГШК-100ф |
|  | ### Изделия |  |
| 6 | Поворотная заглушка Ду50мм, Ру1.2МПа | ВГ 90-79 |
| 7 | Поворотная заглушка Ду80мм, Ру1.2МПа | ВГ 90-79 |
| 8 | Поворотная заглушка Ду100мм, Ру1.2МПа | ВГ 90-79 |
| 8 | Отвод стальной крутоизогнутый L90° Д89х3.5 | ГОСТ17375-2001 |
| 9 | Отвод стальной крутоизогнутый L90° Д108х4.0 | ГОСТ17375-2001 |
| 10 | Переход Ду80хДу50 | ГОСТ17378-2001 |
| 11 | Фланцы стальные Ду 50 Ру 1.6МПа | ГОСТ 12820-80 |
| 12 | Фланцы стальные Ду 80 Ру 1.6МПа | ГОСТ 12820-80 |
| 13 | Фланцы стальные Ду 100 Ру 1.6МПа | ГОСТ 12820-80 |
| 12 | Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб Д57х3.5 | ГОСТ 10704-91____ В10 ГОСТ10705-80* |
| 13 | Д89х3.5 |  |
| 14 | Д108х4.0 |  |
| 15 | Д114х4 (для стоек опознавательных знаков ) |  |
| 16 | Д159х4.5 (футляр) |  |

| Код оборудования изделия, материала |  |  |  |  | Завод -изготовитель |  |  |  |  | Единица измерения | Коли- чество | Масса единицы, кг |  |  | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ООО «Эльтон» г.Саратов |  |  |  |  | шт | 1 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ООО «Альфа ГАЗ» Саратовская область, Энгельский р-он, п.Приволжский |  |  |  |  | шт | 2 | 550 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ООО ПКФ «Экс-форма» г.Саратов |  |  |  |  | шт | 1 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | « |  |  |  |  | шт | 1 | 29.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | « |  |  |  |  | шт | 3 | 42.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 4 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 2 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 2 | 2.06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 2 | 3.19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 6 | 3.96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м | 3.0 | 4.3 |  |  | 0.01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м | 12.0 | 7.4 |  |  | 0.09 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м | 10.0 | 10.3 |  |  | 0.11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м | 75 | 10.3 |  |  | 0.77 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м | 3 | 17.15 |  |  | 0.07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СКЭ.194.12-ГСН.С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газопровод высокого давления по ул. Ольги Жилиной в р.п. Колывань, НСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм |  | К.уч |  | Лист |  | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газоснабжение наружное |  |  |  |  | Стад. |  | Лист | Листов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПД |  | 1 | 2 |  |
| Разработал |  |  |  | Сергеева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  | Пономарева |  |  |  |  | Спецификация оборудования |  |  |  |  | # ООО «Сибкоммунэнерго» |  |  |  |  |
|  | Позиция |  | Наименование технического оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип, марка , код обозначение документа, опросного листа |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Опознавательный знак |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НГ1-1.0 |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Антикоррозийное покрытие газопроводов а) грунтовка 2слой ГФ-021 б) эмаль 2слоя ПФ-115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Антикоррозийная изоляция газопроводов “Весьма усиленная” полимерными липкими лентами по ТУ6-06-5161799-002-88Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Ограждение ОГ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | См.КС |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | Ограждение ОГ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | См.КС |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | Молниезащита |  |  |  |  |  |  |  |  |  | См.МЗ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изделия из полиэтилена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | Пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0.2м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 2245-028-00203536 |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | Соединение неразъемное – переход полиэтилен-сталь Ø110хØ108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 2248-025-00203536-96 |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  | Муфта соединительная ПЭ100 Ø110 ГАЗ SDR11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 2291-032-00203536-96** |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  | « ПЭ100 Ø90 ГАЗ SDR11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  | Тройник равносторонний ПЭ100 Ø110 ГАЗ SDR11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  | Заглушка ПЭ100 Ø110 ГАЗ SDR11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  | Труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø110х10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 50838-95 |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  | «ПЭ 80 ГАЗ SDR11 Ø160х14.6(футляр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  | Накладной уход Ø160/25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  | Неразъемное соединение ПЭ-сталь 32/32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Код оборудования изделия, материала |  |  | Завод -изготовитель |  |  |  |  | Единица измерения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м2 м2 | 5.62 5.62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м2 | 4.68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м | 1300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м | 3000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м | 257 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СКЭ.194.12-ГСН.С |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм | К.уч | Лист |  | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |