Ведомость рабочих чертежей основного комплекта  КС 

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.1-1.3 | Общие данные |  |
| 2 | Элементы ограждения ОГ1. Спецификация |  |
| 3 | Элементы ограждения ОГ2. Спецификация |  |

# Ведомость   ссылочных   документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Серия 3.900-9 в.3,4 | Опоры трубопроводов |  |
| Серия 2.440-1 | Узлы стальных конструкций |  |
| Серия 5.905-18.05 | Узлы и детали крепления |  |
|  | газопроводов |  |

Общие  указания

- Данный проект разработан на основании технологического задания  ГСН.

- Работы выполнять, руководствуясь указаниями СНиП 3.03.01-87.

- Нормативные равномерно-распределенные нагрузки:

- -снеговая (4 район)-168кг/м2

- -ветровая (3 район)-38кг/м2

4. Строительные конструкции: ограждения сетчатые  выполняются из металлоконструкций и труб.

4. Бетонные работы выполнить руководствуясь указаниями СНиП 3.03.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», обеспечивая сохранения природной структуры грунтов основания. Установку опор производить одновременно с бетонированием фундаментов.

5. Сварку металлических элементов производить по ГОСТ  5284-80 электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75,высота сварочного шва по наименьшей толщине свариваемых элементов.

6. Все металлические конструкции окрасить   - два слоя грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 , - два слоя желтой эмали для наружных работ ПФ-115 по ГОСТ 6465-75.

7. Изготовление, монтаж и приемку в эксплуатацию выполнить в соответствии с требованиями СНиП Ш-18-75 «Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ» и глав СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции.