Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

ТЕХНИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по ремонту пристройки к жилому дому ул. Ворошилова, 86, р.п. Колывань

Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонт пристройки к жилому дому |  |  |  |
| 1 | Разборка бревенчатых оштукатуренных стен | 100 м2 стен | 0,5 |
| 2 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 0,4 |
| 3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 кровли | 0,4 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 5 км: класс груза 2, нормативное время пробега 0,613 час | 1 т | 40 |
| 5 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 16 |
| 6 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,18 |
| 7 | Рубка стен из брусьев толщиной 150 мм | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,55 |
| 8 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с накатом из щитов | 100 м2 перекрытий | 0,54 |
| 9 | Изделия с покровным материалом на основе алюминиевой фольги дублированной, приклеенной к теплоизоляционному слою марки 75, толщина 60 мм | м3 | 7 |
| 10 | Балки антисептированные из цельной древесины с двумя черепными брусками, сечением 150х130, 175х130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ2 30-46.15.13, БЦ2 30-49.17.13 | м3 | 0,4 |
| 11 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 0,7 |
| 12 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,6 |
| 13 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,6 |
| 14 | Профилированный настил оцинкованный С18-1000-0,6 | т | 0,35 |
| 15 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,6 |
| 16 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,6 |
| 17 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,04 |
| 18 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,04 |
| 19 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,04 |

- И.о. Главы р.п.Колывань                                                                                       А.А. Дорофеев