Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

ТЕХНИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ

- Выполнение работ по капитальному ремонту водопровода Д-79мм, протяженностью 209 м, по ул. Гоголя р.п. Колывань.

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,65 |
| 2 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,12 |
| 3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,65 |
| 4 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-2 | 1000 м3 грунта | 0,65 |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,12 |
| 6 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,65 |
| 7 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,2 |
| 8 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром до: 100 мм(3 прокола по 3м) | 100 м продавливания | 0,09 |
| 9 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 6 |
| 10 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм | 1 фланец | 2 |
| 11 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром до: 100 мм | 1 врезка | 4 |
| 12 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром до: 80 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 |
| 13 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 3 |
| 14 | Краны проходные диаметром 80 мм | шт. | 3 |
| 15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,0041 |
| 16 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев | 0,2 |
| 17 | Люки чугунные тяжелые для колодцев | шт. | 2 |

И.о. главы р.п.Колывань                                                                                       А.А. Дорофеев