3. Выполняемые работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## Услуги, оказываемые управляющей организацией:

Перечень работ, относящихся к содержанию жилья

2-х квартир

1. Устранение незначительных неисправностей на внутридомовых системах центрального отопления, холодного водоснабжения и канализации, относящихся к общему имуществу:

2. Смена вентилей, уплотнение сгонов, устранение засоров, набивка сальников, установка ограничителей – дроссельных шайб и др.;

3. Регулировка кранов, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

4. Разборка регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

5. Регулировка и наладка систем центрального отопления;

6. Смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки.

7. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

Перечень работ, относящихся к содержанию жилья св. 3-х квартир

1. Осмотр общего имущества: проведение технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений многоквартирных домов, относящихся к общему имуществу.

Устранение незначительных неисправностей на внутридомовых системах газоснабжения, центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения и канализации, относящихся к общему имуществу:

смена вентилей, уплотнение сгонов, устранение засоров, набивка сальников, установка ограничителей – дроссельных шайб и др.;

регулировка кранов, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.;

прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах;

промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.;

регулировка и наладка систем центрального отопления;

промывка и опрессовка системы центрального отопления;

удаление с крыш снега и наледи;

установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых инженерных систем газоснабжения (стояков, регулирующей и запорной арматуры до первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки).

2.Освещение помещений общего пользования. Работы и затраты на освещение помещений общего пользования.

Устранение незначительных неисправностей на внутридомовых системах электроснабжения (смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей в помещениях общего пользования, мелкий ремонт электропроводки и др.).

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

3. Обеспечение в помещениях общего пользования температуры и влажности.

Проверка исправности канализационных вытяжек.

Замена разбитых стекол, окон и балконных дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях.

Утепление чердачных перекрытий.

Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

Ремонт и укрепление входных дверей в подъезд.

Регулировка и наладка вентиляции.

Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции и вентиляционных продухов.

4. Меры пожарной безопасности.

Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

Укрепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

# Перечень работ, относящихся к текущему ремонту

# 1. Фундаменты

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.

# 2. Стены и фасады

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.

# 3. Перекрытия

Заделка швов и трещин; укрепление и окраска.

# 4. Крыши

Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

# 5. Оконные и дверные заполнения

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.

# 6. Межквартирные перегородки

Усиление, заделка отдельных участков.

# 7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей

Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

# 8. Полы

Замена, восстановление отдельных участков.

# 9. Внутренняя отделка

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах.

# 10. Центральное отопление

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные.

# 11. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях.

# 12. Электроснабжение и электротехнические устройства

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит.

# 13. Вентиляция

Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы.

## Перечень работ по капитальному ремонту

## Перечень работ по капитальному ремонту мест общего пользования жилья определяется на общем собрании собственников.

## Услуги, связанные с достижением целей управления МКД

## 1. Работа паспортной службы (регистрационный учет, обмен паспортов, выдача справок)

## 2. Хранение и ведение технической документации на дом.

## 3. Предоставление устных разъяснений гражданам (нанимателям, Собственникам жилых помещений) о порядке пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома

## 4. Осуществление контроля и составление актов контроля оказания коммунальных услуг

## 5. Подготовка предложений по капитальному ремонту дома

## 6. Взаимодействие с органами местного самоуправления, правоохранительными органами, инспекциями и контролирующими органами.

## 7. Составление актов по результатам затопления и иных чрезвычайных ситуаций. Содействие гражданам в установление их возникновения и установления виновных лиц.

## 8. Создание, ведение и хранение баз данных по дому

## 9. составление паспортов готовности, актов весенних и осенних осмотров домов.