- Описание объекта закупки

на выполнение работ по ямочному ремонту

асфальтобетонного покрытия улиц р.п. Колывань.

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Исполнителя. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Локальный сметный расчет на  выполнение работ по отводу воды в районе улиц Кедровая и Лесная р.п. Колывань прилагается.

1.Место выполнения работ.

Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань.

2. Условия выполнения работ.

Приступить к выполнению работ с даты заключения Контракта.

Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Документации, Контракта и приложений к нему.  Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Документации.

3. Сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ по Контракту  – дата заключения Контракта.

Дата окончания работ на Объекте – 10.06.2014г.

Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 1 |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2 | 100 м2 | 0,7 |
| 3 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,2 |
| 4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,16 |
| 5 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм однослойных | 1000 м2 основания | 0,27 |
| 6 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,27 |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,27 |
| 8 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,27 |

Глава р.п. Колывань                                                                                                   Тайлаков В.Н.