СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(шестого созыва)

РЕШЕНИЕ

девятой сессии

27.04.2021                                                                                                                №4

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области №3 от 30.07.2018 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области»

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и сорта от 10.10.2019 №Пр-2397 в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами велосипедистов, также руководствуясь Уставом рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области, Совет депутатов рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области, утверждённые решением Совета депутатов рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области №3 от 30.07.2018 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области» (далее местные нормативы градостроительного проектирования следующие изменения:

1.1. в разделе II «Основная часть» пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: «велопарковка -место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями;

велопешеходная дорожка -велосипедная дорожка, предназначенная для  раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная дорожными знаками;

велосипедная дорожка - отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения;

полоса для велосипедистов -велосипедная дорожка, расположенная на проезжей части автомобильной дороги, отделяющая велосипедистов техническими средствами организации дорожного движения (разметкой, дорожными ограждениями и т.д.) от проезжей части и обозначенная дорожным знаком в сочетании с табличкой, расположенными над полосой».

подпункт 4.1 пункта 4 после позиции 1 дополнить позицией 1.1 следующего содержания:

| 1.1 | Велосипедные дорожки | Велосипедные дорожки размещаются в городских округах и городских поселениях с численностью населения более 15 тыс. человек. На проезжей части магистральных дорог скоростного движения, магистральных улиц общегородского значения устройство велосипедных полос и других элементов велотранспортной инфраструктуры не допускается. На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные и велопешеходные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами. На магистральных улицах районного значения допускается размещение велосипедных полос, отделенных от полос движения транспорта разделителями движения (защитные столбики, защитные барьеры, разделительные бордюры, отделение велосипедной полосы элементами благоустройства, парковка вдоль улицы). Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут (до 150 авт./ч). Основные параметры для велосипедных дорожек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | новое строительство | при благоустройстве и в стесненных условиях |
|  |  | Расчетная скорость движения, км/ч | 25 | 15 |
|  |  | Минимальная ширина проезжей части для движения, м однополосного одностороннего двухполосного одностороннего двухполосного со встречным движением | 1,0 1,75 2,5 | 0,75 1,5 2,0 |
|  |  | Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м | 1,5-6,0* | 1,5-3,25** |
|  |  | Ширина велопешеходной дорожки, м | 1,5-3,0*** | 1,5-2,0**** |
|  |  | *ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м; **ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 1,75 м; ***при интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч; ****при интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч |  |  |
|  |  | Ширина полосы для велосипедистов, м | 1,2 | 0,9 |
|  |  | Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Наименьший радиус кривых в плане, м: при отсутствии виража при устройстве виража | 30 20 | 15 10 |
|  |  | Наименьший радиус вертикальных кривых, м: выпуклых вогнутых | 500 150 | 400 100 |
|  |  | Габарит по высоте, м | 2,5 | 2,25 |
|  |  | Минимальное расстояние от края велодорожки, м: до кромки проезжей части дорог, деревьев; до тротуаров; до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта | 0,75 0,5 1,5 | 0,75 0,5 1,5 |
|  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, км | при численности населения до 150 тыс. человек - 0,5 км на 5 тыс. человек; при численности населения свыше 150 тыс. человек - 0,5 км на 15 тыс. человек |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, км | не нормируется |  |
|  |  | Велопарковки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью более 100 кв. м, торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, административных и офисных зданий и иных объектов |  |  |

в пункте 4:

подпункт 4.2 после позиции 5 дополнить позицией 6 следующего содержания:

| 1.1 | Велосипедные дорожки | Велосипедные дорожки размещаются в городских округах и городских поселениях с численностью населения более 15 тыс. человек. На проезжей части магистральных дорог скоростного движения, магистральных улиц общегородского значения устройство велосипедных полос и других элементов велотранспортной инфраструктуры не допускается. На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные и велопешеходные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами. На магистральных улицах районного значения допускается размещение велосипедных полос, отделенных от полос движения транспорта разделителями движения (защитные столбики, защитные барьеры, разделительные бордюры, отделение велосипедной полосы элементами благоустройства, парковка вдоль улицы). На местных улицах устройство велополосы допускается в виде выделенной части полосы движения проезжей части или примыкающей к проезжей части с выделением велосипедной полосы цветом и/или разметкой при ограничении скорости не более 40 км/ч. Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на обычных автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут (до 150 авт./ч). Основные параметры для велосипедных дорожек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | новое строительство | при благоустройстве и в стесненных условиях |
|  |  | Расчетная скорость движения, км/ч | 25 | 15 |
|  |  | Минимальная ширина проезжей части для движения, м: однополосного одностороннего двухполосного одностороннего двухполосного со встречным движением | 1,0 1,75 2,5 | 0,75 1,5 2,0 |
|  |  | Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м | 1,5-6,0* | 1,5-3,25** |
|  |  | Ширина велопешеходной дорожки, м | 1,5-3,0*** | 1,5-2,0**** |
|  |  | *ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м; **ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 1,75 м; ***при интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч; ****при интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч |  |  |
|  |  | Ширина полосы для велосипедистов, м | 1,2 | 0,9 |
|  |  | Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Наименьший радиус кривых в плане, м: при отсутствии виража при устройстве виража | 30 20 | 15 10 |
|  |  | Наименьший радиус вертикальных кривых, м: выпуклых вогнутых | 500 150 | 400 100 |
|  |  | Габарит по высоте, м | 2,5 | 2,25 |
|  |  | Минимальное расстояние от края велодорожки, м: до кромки проезжей части дорог, деревьев; до тротуаров; до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта | 0,75 0,5 1,5 | 0,75 0,5 1,5 |
|  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, км | при численности населения до 150 тыс. человек - 0,5 км на 5 тыс. человек; при численности населения свыше 150 тыс. человек - 0,5 км на 15 тыс. человек |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, км | не нормируется |  |
|  |  | Велопарковки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью более 100 кв.м, торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, административных и офисных зданий и иных объектов |  |  |
| Примечание: в городских поселениях с численностью населения менее 15 тыс. человек и сельских поселениях возможность и параметры размещения велосипедных дорожек определяются органами местного самоуправления соответствующих поселений, с учетом транспортных, эксплуатационных и градостроительных особенностей данной территории и утверждаются местными нормативами градостроительного проектирования. |  |  |  |  |

в подпункте 4.6:

позицию 7 «Объекты туризма и рекреации» дополнить примечанием следующего содержания:

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать выделенные велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения, предназначенные для рекреационного использования (прогулок и занятий физкультурой и спортом), а также иные элементы велотранспортной инфраструктуры, с учетом установленного расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками и основными параметрами для велосипедных дорожек. Ширина велосипедной дорожки в зонах массового отдыха населения должна быть не менее 3,0 м и предусматривать возможность встречного движения велосипедистов

в позиции 8 «Жилой квартал» примечание дополнить строкой следующего содержания:

«При новом строительстве жилых кварталов и микрорайонов, благоустройстве территории необходимо предусматривать создание велосипедных дорожек в составе улично-дорожной сети с учетом установленного расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками и их основными параметрами, а также необходимое количество велопарковок»;

в позиции 9 «Площадки общего пользования различного функционального назначения» дополнить позицией 26 следующего содержания:

| В области охраны общественного порядка и общественной безопасности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Участковые пункты полиции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимогоколичества участковых уполномоченныхполиции | Уровень обеспеченности, человек | Для городских поселений - 1 участковый уполномоченный полиции на 3000 постоянно проживающего городского населения; для сельских поселений - 1 участковый уполномоченный полиции на 1 населенный пункт с численностью населения от 1000 человек |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади помещений дляучастковых уполномоченныхполиции | Уровень обеспеченности, кв. м | Не менее 10,5 кв. м общей площади на 1 участкового уполномоченного полиции |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности | не нормируется |  |  |

1.2. в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:

после абзаца третьего подраздела «Государственные стандарты (ГОСТ)»дополнить абзацем следующего содержания:

«ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования»;

абзац первый подраздела «Иные нормативные акты Российской Федерации» признать утратившим силу;

абзац девятый подраздела «Нормативные правовые акты Новосибирской области» признать утратившим силу;

абзацы первый и пятый подраздела «Строительные нормы и правила (СНиП)» признать утратившими силу.

2. Данное Решение направить Главе рабочего поселка Колывань для подписания и обнародования (опубликования) в периодическом печатном издании рабочего поселка Колывань «Муниципальный вестник», а также разместить его на официальном сайте администрации рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области www.admkolyvan. nso. ru в сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению и муниципальной собственности (Ахметова С.Ю.).

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава р.п. Колывань                                                              Н.Б. Сурдина

Председатель Совета депутатов р.п Колывань                                 Н.З.Лелоюр