СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ

КОЛЫВАНСКОГО  РАЙОНА

# НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

# (седьмого созыва)

# РЕШЕНИЕ

девятой сессии

15.05.2026                                                                                                         №6

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области № 5 от 27.04.2021 «Об утверждении Правил благоустройства территории рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области»

В целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая методические рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденные Приказом Минстроя России от 29.12.2021 № 1042/пр, руководствуясь Уставом рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области, Совет депутатов рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

- Внести следующие изменения в Правила благоустройства территории рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области, утвержденные Решением Совета депутатов рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области № 5 от 27.04.2021 «Об утверждении Правил благоустройства территории рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области» (далее - Правила):

  - Пункт 5 части 4 раздела III дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) создание препятствий для подъезда специализированного транспорта (мусоровозов) к местам (площадкам) накопления ТКО, в том числе путем размещения транспортных средств.»

  - Раздел VIII Правил изложить в следующей редакции:

«VIII. ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОСЛЕ ИХ ЗАВЕРШЕНИЯ

- Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), следует производить только при наличии разрешения на осуществление земляных работ (далее - разрешение), выданного администрацией рабочего поселка Колывань.

Аварийные работы необходимо начинать владельцам инженерных сетей после уведомления администрации рабочего поселка Колывань с последующим оформлением разрешения не позднее следующего рабочего дня.

В случае необходимости аварийных работ в выходные или праздничные дни, а также в нерабочее время администрации, проведение таких работ осуществляется незамедлительно с последующим оформлением разрешения следующим рабочим днем.

- На период проведения земляных работ место работ (дорога, тротуар, газон) ограждается.

Ограждение должно быть металлическим, иметь стальной сетчатый экран и выполнено в едином конструктивно-дизайнерском решении. Высота ограждения должна быть не менее 2 метров, с просветом от поверхности земли до нижней части секции не более 15 см для возможного ограничения доступа посторонних лиц.

Ограждение мест производства дорожных работ следует осуществлять на всех дорогах и улицах независимо от их категории и ведомственной принадлежности.

3. Производство работ по прокладке (ремонту) сетей инженерно-технического обеспечения.

3.1. При строительстве сетей инженерно-технического обеспечения траншеи располагаются в соответствии с требованиями, установленными санитарными нормами и правилами.

3.2. Запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах мерзлыми, глинистыми грунтами, строительным мусором и прочими сжимаемыми грунтами, а также засыпка траншей с использованием машин и механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих асфальтобетонное покрытие.

4. Восстановление покрытия после осуществления земляных работ.

4.1. Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть восстановлено производителем работ независимо от типа покрытия в срок, указанный в разрешении в первоначальном объеме и в соответствии с изначальным состоянием территории (до начала проведения земляных работ).

Допускается выполнение работ по восстановлению поврежденного покрытия при проведении земляных работ на основании договора со специализированной организацией.

4.2. До окончания срока действия разрешения производитель работ обязан убрать излишний грунт, строительные материалы, мусор и прочие отходы.

4.3. После окончания проведения земляных работ производитель работ (или специализированная организация) обязаны начать работы по восстановлению дорожных покрытий:

В местах поперечных и продольных разрытий проезжей части улиц - в течение суток;

В местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек и газонов - в течение 3-х суток.

4.4. При производстве работ по прокладке (ремонту) сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей части дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет более 7 м, восстановление покрытия выполняется на ширину 3 м от края траншеи в каждую сторону по всей длине разрытия.

4.5. При производстве работ поперек проезжей части дорог восстановление асфальтобетонного покрытия выполняется с обеих сторон разрытия на расстоянии 5 м от края траншеи в каждую сторону.

4.6. Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки или ремонта сетей инженерно-технического обеспечения выполняется на всю ширину тротуара по всей длине разрытия с восстановлением существовавшего бортового камня.

4.7. При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи шириной до 1 м асфальтобетонное покрытие восстанавливается на ширину 1,5 м по всей длине разрытия.

4.8. В случае уничтожения зеленых насаждений компенсационное озеленение производится на том же участке земли, причем количество единиц растений и занимаемая ими площадь не должны быть уменьшены, либо на другом участке земли, но в том же населенном пункте (микрорайоне).

Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью.

На саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями и болезнями.

5. В случае невозможности завершения земляных работ в зимний период в связи с неблагоприятными погодными условиями и температурным режимом производитель работ обязан:

- провести необходимые мероприятия по приведению в порядок территории в зоне производства земляных работ;

- поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и транспорта по нарушенным в ходе производства земляных работ участкам дорог (тротуаров) до момента полного восстановления элементов благоустройства.

6. При проведении земляных работ в зимний период нарушенные элементы благоустройства должны быть восстановлены в зимнем варианте (засыпан песок, уложен и уплотнен щебень, убран строительный мусор и сопутствующие элементы благоустройства, демонтированные в ходе работ, произведена планировка грунта) и сданы по акту в срок, определенный в соответствии с разрешением.

Окончательное восстановление поврежденных элементов благоустройства территории (асфальт, тротуарная плитка, бордюры, поребрики, газоны, клумбы, иные участки озеленения) должно быть завершено после окончания зимнего периода, но не позднее 1 июня.

7. Земляные работы считаются законченными после полного завершения работ по благоустройству территории, нарушенной в результате производства работ.

8. Завершенные работы по благоустройству предъявлять уполномоченному лицу администрации рабочего поселка Колывань, выдавшему разрешение на осуществление земляных работ.»

1.3. В части 7 раздела Х слова «СП 59.13330.2016 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"» заменить словами «СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"».

1.4. В части 7 раздела Х слова «СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология"» заменить словами «СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология"».

- Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Муниципальный вестник», а также разместить его на официальном сайте администрации рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению и муниципальной собственности (Ахметова С.Ю.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава рабочего поселка Колывань                                                                         Н.Б. Сурдина

Председатель

Совета депутатов р.п. Колывань                                                                             Н.З. Лелоюр